Angabe:

Die Visual Studio Projektvorlage von folgendem Speicherort auf den Desktop oder das U-Laufwerk kopieren:

- \\duke\testmmall

Abgabe:

- U:\\Methods_Nachname.cs

- U:\\Methods_Nachname.exe

MethodTesting

Folgende Methoden sind in Form von Unit Tests in der Projektvorlage spezifiziert und zu implementieren, sodass alle Testfälle passen:

# Average

Ein Array von Integer-Werten wird an diese Methode übergeben, als Ergebnis wird der Durchschnitt dieser Werte zurückgeliefert.

Falls aufgrund fehlender Werte kein Durchschnitt errechnet werden kann, wird „Double.NaN“ (= ungültiger Double-Wert) zurückgeliefert.

# HexCharToInt

Ein einzelner Character wird an diese Methode übergeben, welche – falls es sich um ein gültiges Hexadezimal-Zeichen handelt – den entsprechenden Dezimalwert zurückgibt. Im Fall eines ungültigen Zeichens wird -1 zurückgeliefert.

# ReOrder

Eine Zeichenfolge bestehend ausschließlich aus ‚a’ und ‚b‘ wird übergeben, zurückgeliefert wird eine Zeichenkette, die zuerst alle ‚a‘ und danach alle ‚b‘ enthält.

Achtung: Volle Punktezahl gibt es nur, wenn maximal ein Schleifendurchlauf benötigt wird!

# CheckCreditCardNumber

Eine 16-stellige Kreditkartennummer soll anhand folgender Vorschrift auf Gültigkeit überprüft werden:

Die 16. Stelle ist eine Prüfziffer, die bei folgender Berechnung nicht mitverwendet wird:

- Die Ziffern an den Stellen mit gerader Nummer (beginnend bei 0) werden verdoppelt und deren Ziffernsumme wird aufsummiert

- Die Ziffern an den Stellen mit ungerader Nummer werden aufsummiert

Die beiden erhaltenen Zahlen werden addiert und die Differenz zur nächsten Zehnerzahl wird ermittelt, die gleich groß oder größer ist als die Summe. Diese Ziffer (0-9) ist die Prüfziffer und muss mit der 16. Stelle übereinstimmen!

Ein Beispiel für die Kreditkartennummer 2718 2818 2845 8567:

|  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 7 |  | 3 |  |  | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  |  | 7 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 5 |  | 5 |  |  | + | 49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |