## Lehrziele:

- Methoden

## Aufgabenstellung

Schreiben Sie ein Programm zum Suchen von Zahlen mit den folgenden Eigenschaften:

- Die Zahl ist positiv.

- Bilden Sie die Ziffernsumme der Zahl mit allen geraden Ziffern.
Beispiel: 9887 => 8+8 = 16

- Bilden Sie die Ziffernsumme der Zahl mit allen ungeraden Ziffern.
Beispiel: 9887 => 9+7 = 16

- Die gerade und die ungerade Ziffernsumme muss gleich sein.

Beispiel: 9887 ist eine EvenOdd-Zahl weil

- 9887 größer als 0 ist

- die Ziffernsumme der geraden Ziffern 16 ist.

- die Ziffernsumme der ungeraden Ziffern auch 16 ist.

Schreibe ein Programm zum Bestimmen dieser Zahlen:

- Die Untergrenze (Wertebereich int) für die Suche wird durch eine Benutzereingabe festgelegt. Bei einer Fehleingabe ist diese zu wiederholen.

- Die Obergrenze (Wertebereich: größer oder gleich der Untergrenze) wird ebenfalls vom Benutzer eingegeben. Auch hier ist bei einer Fehleingabe diese zu wiederholen.

- Geben Sie den erlaubten Wertebereich im Hinweistext für den Benutzer aus.

- Die Zahlen sind in Zeilen zu jeweils 10 Zahlen (getrennt durch ein Komma) ausgegeben. Achten Sie darauf, dass nach der letzten Zahl kein Komma ausgegeben wird.

- Nach der Ausgabe der einzelnen Zahlen wird die Anzahl der in diesem Wertebereich gefundenen Zahlen ausgegeben.

Die Ausgabe muss dem folgenden Beispiel entsprechen.

## Ausgabebeispiel

****************************

Calculate from [-2147483648..2147483647]: -1000

Calculate to [-1000..2147483647]: 1000

****************************

112,121,134,143,156,165,178,187,211,314,

336,341,358,363,385,413,431,516,538,561,

583,615,633,651,718,781,817,835,853,871

****************************

They are 30 numbers in the range of [-1000..1000]

****************************

## Umsetzungsrichtlinien

- Das Programm muss mindestens eine Methode enthalten, die von einer Zahl bestimmt, ob es eine EvenOdd ist.

- Weitere Methoden zur Übersichtlichkeit des Programms müssen enthalten sein.
Beispiel: Einlesen einer Ganzzahl, Berechnung der Ziffernsumme, …

- Strings sind langsam! Sie dürfen daher für die Berechnung der Ziffernsumme NICHT verwendet werden.